关于电石行业预防粉尘爆炸的意见

为贯彻国家安监总局《严防企业粉尘爆炸五条规定》的要求，预防电石生产过程粉尘爆炸事故的发生，结合电石行业生产特点，具体意见如下：

一、电石行业易产生粉尘聚集的场所

电石生产过程中具有爆炸特性的粉尘主要分布在炭材烘干系统、炉气净化系统、散点除尘系统、电石破碎系统等。

二、预防粉尘爆炸的意见

（一）易产生粉尘爆炸的作业场所必须按标准规范设计、安装和使用，定期按规定检测和规范清理粉尘，保证通风除尘装置运行状态正常。

（二）必须按规范使用防爆电气设备，落实防雷、防静电等措施，保证设备设施可靠接地。

（三）储存、输送具有爆炸特性粉尘的装置应安装泄爆设施。

（四）电石炉气净化系统，必须设置在线氧含量分析，并设置氧含量高（氧≥1%）报警和高高（氧≥3%）连锁停产功能。

（五）必须严格执行安全操作规程和劳动防护制度，严禁员工不按规定佩戴使用防尘劳保用品上岗。

（六）企业必须制定预防粉尘爆炸的安全规章制度及应急预案，建立事故预测及排查制度。

二〇一四年十一月二十五日